UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	PQS-MT-002  ·  Rev. 3.0

Sede La Paz (Valledupar, Cesar)  ·  Semillero PRIMBIO  ·  Grupo de Investigación IAM-NANO

REGISTRO DE SOPORTE LÓGICO · DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR QuadSIM-PRIMBIO Simulador 6-DOF de cuadricóptero para sintonizar controladores en un entorno simulado, como punto de partida de la sintonía de drones reales MANUAL TÉCNICO Arquitectura, componentes, modelo matemático, algoritmos, temporización y despliegue del simulador.

Arquitectura en capas del software.

| DOCUMENTO Manual Técnico | CÓDIGO PQS-MT-002 | REVISIÓN 3.0 |
| --- | --- | --- |
| SOFTWARE QuadSIM-PRIMBIO v3.0 | FECHA Octubre de 2026 | ESTADO Emitido para registro |
| AUTOR(ES) Jesús Daniel Jácome (autor) · Francisco Javier Burgos Flórez (director) | MODALIDAD Proyecto Académico Especial (PAE) | IDIOMA Español |
| AFILIACIÓN Universidad Nacional de Colombia, Sede La Paz · Semillero PRIMBIO · Grupo de Investigación IAM-NANO | REPOSITORIO github.com/JesusJacome18/PAE-Quadcopter-SIM |  |

Documento técnico de soporte para el registro de soporte lógico ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (Colombia). Las cifras de este documento provienen de ejecuciones del propio software y pueden reproducirse con los guiones del repositorio.

CONTROL DEL DOCUMENTO

| Título | QuadSIM-PRIMBIO — Manual Técnico |
| --- | --- |
| Código / revisión | PQS-MT-002 · Rev. 3.0 |
| Versión del software | 3.0 (repositorio github.com/JesusJacome18/PAE-Quadcopter-SIM) |
| Elaboró | Jesús Daniel Jácome (autor) · Francisco Javier Burgos Flórez (director) |
| Revisó | Francisco Javier Burgos Flórez (director) |
| Contexto | Proyecto Académico Especial (PAE) de Ingeniería Mecatrónica, desarrollado en el Semillero de Investigación PRIMBIO, adscrito al Grupo de Investigación IAM-NANO |
| Clasificación | Uso académico. Documento de soporte para el registro de soporte lógico ante la DNDA. |

HISTORIAL DE REVISIONES

| Rev. | Fecha | Descripción del cambio | Elaboró |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 2026-10 | Emisión inicial para el registro ante la DNDA. La numeración de la revisión coincide con la versión 3.0 del software. | Jesús Daniel Jácome |

DOCUMENTOS DEL REGISTRO

| Código | Documento |  |
| --- | --- | --- |
| PQS-DS-001 | Descripción del Software |  |
| PQS-MT-002 | Manual Técnico | este documento |
| PQS-MU-003 | Manual de Usuario |  |
| PQS-TF-004 | Título y Descripción de Funciones |  |

Contenido

1 Introducción	4

1.1 Propósito del software	4

1.2 Contexto general	4

1.3 Alcance del documento	4

1.4 Convenciones	4

2 Arquitectura del sistema	5

2.1 Descripción de la arquitectura	5

2.2 Componentes funcionales	6

2.3 Estructura del proyecto	7

2.4 Flujo general de datos	7

2.5 Hilos y procesos	8

3 Componentes del software	8

3.1 Núcleo de simulación (quadsim)	8

3.2 Interfaz gráfica (gui)	10

4 Modelo matemático	11

4.1 Estado	11

4.2 Cinemática	11

4.3 Dinámica de traslación y rotación	11

4.4 Propulsor y asignación de control	11

4.5 Aerodinámica, viento y suelo	12

4.6 Sensores e interferencia	12

4.7 Parámetros del vehículo de referencia	12

5 Algoritmos y métodos implementados	13

5.1 Integración numérica: Runge–Kutta de cuarto orden	13

5.2 Filtros digitales	13

5.3 Estimadores de actitud y de navegación	13

5.4 PID discreto y sintonía SIMC	14

5.5 Planitud diferencial	14

5.6 PID de posición en cascada	14

5.7 MPC lineal con previsión	14

5.8 MPC no lineal (iLQR)	15

5.9 Aprendizaje por refuerzo fuera de línea	15

5.10 Barridos de parámetros	15

6 Restricciones y consideraciones de tiempo real	16

6.1 Temporización	16

6.2 Ejecución concurrente	16

6.3 Desempeño medido	16

6.4 Limitaciones del modelo	17

6.5 Limitaciones de los controladores	17

6.6 Datos pendientes del dron real	17

7 Despliegue y ejecución	17

7.1 Entorno de desarrollo	17

7.2 Dependencias	18

7.3 Ejecución desde Python	18

7.4 Pruebas y verificación	18

7.5 Organización de datos y modelos	19

7.6 Ejecutable para Windows (PyInstaller)	19

7.7 Regeneración de estos documentos	19

7.8 Tecnologías utilizadas	20

8 Glosario de términos	20

# 1 Introducción

## 1.1 Propósito del software

QuadSIM-PRIMBIO simula un cuadricóptero con el nivel de detalle que necesita quien va a sintonizar su control: dinámica no lineal de seis grados de libertad, motores con su rezago, sensores con ruido y vibración, filtros, estimadores y el control en cascada de un autopiloto. Sobre esa base se comparan controladores de trayectoria, se aplican perturbaciones y se ejecutan barridos automáticos de parámetros. El objetivo de ingeniería es obtener en simulación una sintonía que sirva de punto de partida para el dron real.

## 1.2 Contexto general

El software es un Proyecto Académico Especial (PAE) de Ingeniería Mecatrónica, desarrollado en el Semillero de Investigación PRIMBIO, adscrito al Grupo de Investigación IAM-NANO, en la Universidad Nacional de Colombia, Sede La Paz (Valledupar, Cesar). La versión 3.0 separó la simulación de la telemetría del dron físico, que vive en otro proyecto, y reemplazó el modelo linealizado por eje de la versión anterior por un modelo Newton–Euler completo con traslación 3D, integrado con RK4. El vehículo de referencia, PAE-X450, toma todos sus parámetros de una misma fuente verificable: el modelo por defecto de CopterSim/RflySim (Quan y colaboradores, Universidad de Beihang).

## 1.3 Alcance del documento

Este manual describe cómo está construido el programa: su arquitectura, cada componente, el modelo matemático que programa, los algoritmos, las tasas de ejecución y el procedimiento de despliegue. Está dirigido a quien vaya a mantener o extender el código. La derivación completa del modelo y la evidencia numérica de cada bloque están en el documento del modelo matemático (3.ª edición); el uso de la interfaz se explica en el Manual de Usuario (PQS-MU-003).

## 1.4 Convenciones

Tabla 1  │  Convenciones usadas en el código y en este documento.

| Elemento | Convención |
| --- | --- |
| Marco inercial | NED: x norte, y este, z abajo. La altura es h = −z. |
| Marco cuerpo | FRD: x adelante, y derecha, z abajo (igual que PX4 y Quan). |
| Actitud | Cuaternión unitario (w, x, y, z); Euler Z-Y-X (roll φ, pitch θ, yaw ψ). El yaw es el rumbo, positivo en sentido horario visto desde arriba. |
| Motores | Quad X de PX4: M1 delante-derecha (CCW), M2 atrás-izquierda (CCW), M3 delante-izquierda (CW), M4 atrás-derecha (CW). |
| Mando | Acelerador σ ∈ [0, 1] por motor; momento normalizado u ∈ [−1, 1] en el lazo de tasa (convención PX4). |
| Unidades | SI en el núcleo (m, s, rad, N, N·m). La interfaz muestra grados y rpm donde es más legible. |

Figura 1  │  Numeración y sentido de giro de los motores (a) y marcos de referencia (b). Figura del documento del modelo.

# 2 Arquitectura del sistema

## 2.1 Descripción de la arquitectura

El programa tiene cuatro capas (figura 2). La capa de presentación (gui/) contiene la ventana, las seis páginas y los instrumentos. La capa de coordinación tiene un único objeto dueño de la simulación, SimulationController, los buffers de telemetría y los hilos de trabajo. El núcleo (quadsim/) no importa nada de Qt y se puede usar desde cualquier guion. La última capa agrupa los guiones de experimentos, las pruebas, los modelos entrenados y la documentación.

Figura 2  │  Arquitectura en capas. Las flechas indican quién llama a quién.

La regla que sostiene esta división es que ninguna página toca el simulador. Las páginas piden cambios con métodos del controlador (set_gain, set_filter, set_wind, fly_trajectory...) y se enteran de lo que pasa por señales Qt (telemetry, reset_done, vehicle_changed, estimator_changed, filters_changed, mode_changed, step_test_done, event). Así se puede cambiar el vehículo, el estimador o el controlador a mitad de una corrida sin que un panel quede apuntando a un objeto que el reinicio ya reemplazó.

## 2.2 Componentes funcionales

Tabla 2  │  Componentes funcionales y su ubicación.

| Componente | Ubicación | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Orquestador | quadsim/simulator.py | Une planta, sensores, estimación, control y perturbaciones con tres relojes. |
| Planta | dynamics.py, propulsion.py, vehicles.py | Modelo 6-DOF, propulsor, mezclador y catálogo de vehículos. |
| Medición | sensors.py, filters.py | Sensores con ruido, sesgo, retardo y vibración; filtros digitales. |
| Estimación | estimators.py | AHRS (Madgwick, Mahony, EKF) y filtro de navegación. |
| Control | control/ | PID, SIMC, cascada de actitud, lazo vertical, planitud diferencial y controladores de posición. |
| Referencias | trajectories.py | Generadores de trayectoria con derivadas analíticas. |
| Entorno | disturbances.py | Viento, interferencia magnética, carga útil, fallas de motor. |
| Experimentación | scenarios.py, metrics.py, objectives.py, sweeps.py, identification.py, rl/ | Inicialización común, métricas, barridos, identificación y aprendizaje. |
| Interfaz | gui/ | Ventana, páginas, instrumentos, hilos y buffers. |

## 2.3 Estructura del proyecto

PAE-Quadcopter-SIM/ ├── main.py punto de entrada de la interfaz ├── requirements.txt dependencias ├── quadsim/ núcleo de simulación (solo NumPy) │ ├── math3d.py cuaterniones, Euler Z-Y-X, rotaciones (NED/FRD) │ ├── vehicles.py catálogo de vehículos con fuentes │ ├── propulsion.py ESC + motor, mezclador con desaturación │ ├── dynamics.py modelo 6-DOF, RK4 y Euler │ ├── sensors.py IMU, magnetómetro, barómetro, posición │ ├── filters.py Biquad y PT1 │ ├── estimators.py Madgwick, Mahony, EKF, navegación │ ├── disturbances.py viento, EMI, carga útil, falla de motor │ ├── simulator.py SimConfig, Simulation (tres relojes) │ ├── trajectories.py 7 generadores de referencia │ ├── control/ pid, tuning (SIMC), attitude, position/ │ ├── identification.py rezagos del lazo interno (FOPDT) │ ├── scenarios.py inicialización común y escenarios │ ├── metrics.py métricas de escalón y seguimiento │ ├── objectives.py escenarios y métricas de barrido │ ├── sweeps.py motor de barridos de parámetros │ └── rl/ entorno rápido, PPO, políticas, validación ├── gui/ interfaz PySide6 │ ├── main_window.py ventana, barra superior, riel, registro │ ├── controller.py SimulationController │ ├── store.py · workers.py · registry.py · analysis.py │ ├── theme.py · icons.py │ ├── pages/ seis áreas de trabajo │ └── widgets/ instrumentos, gráficas, vista 3D, formularios ├── experiments/ banco, barridos, RL, verificación del modelo │ └── results/ resultados generados por los guiones ├── models/ pesos de las políticas de RL (.npz) ├── tests/ pruebas automáticas (pytest) └── docs/ modelo (PDF/LaTeX), guías, capturas, registro

## 2.4 Flujo general de datos

Un paso de control (2 ms de tiempo simulado) recorre siempre la misma secuencia, dentro de Simulation.step_control():

1.	Las perturbaciones se actualizan (viento, eventos de carga y de falla programados).

2.	Los sensores muestrean el estado verdadero: IMU con vibración, magnetómetro (con interferencia si está activa), barómetro y posición externa, cada uno con su tasa y su línea de retardo.

3.	El giroscopio pasa por los dos biquads de cada eje; el acelerómetro, por un pasa-bajos de 30 Hz antes del AHRS.

4.	El estimador de actitud se actualiza, con la compensación de aceleración cinemática solo si hay correcciones de posición absoluta; el filtro de navegación predice con la aceleración medida y corrige con la posición y el barómetro.

5.	Cada cinco pasos de control (100 Hz) corre el lazo externo: el lazo vertical en modo actitud, o el controlador de posición en modo trayectoria, que entrega una aceleración deseada convertida en empuje y actitud por planitud diferencial.

6.	La cascada ángulo → tasa produce el momento normalizado; el mezclador lo convierte, junto con el empuje, en el acelerador de cada motor.

7.	La planta avanza dos subpasos de RK4 a 1 kHz con el acelerador retenido.

La interfaz lee el estado con Simulation.telemetry(), un diccionario plano con verdad, estimación, referencias, mandos, perturbaciones y métricas del mezclador. El controlador lo guarda a 100 Hz de tiempo simulado en TelemetryStore y guarda aparte el giroscopio crudo y filtrado a 500 Hz, porque a 100 Hz el tono de 177 Hz de las hélices sería invisible por Nyquist.

## 2.5 Hilos y procesos

El hilo principal de Qt corre la simulación en vivo con un QTimer de 50 Hz. En cada tic se avanza Δt_sim = Δt_real × velocidad en pasos de 2 ms. Si el cómputo excede el presupuesto de 28 ms, el tic se corta y no se acumula deuda: baja el factor de tiempo real y la ventana sigue respondiendo. Solo la página visible se redibuja, a lo sumo a 30 Hz. Las comparaciones de controladores y los barridos corren en QThread sobre copias profundas de la configuración; los barridos pueden repartir corridas en procesos con multiprocessing y arranque spawn (figura 3).

Figura 3  │  Hilo principal, hilos de trabajo y procesos de los barridos.

# 3 Componentes del software

## 3.1 Núcleo de simulación (quadsim)

Tabla 3  │  Módulos del núcleo y sus elementos principales.

| Módulo | Elementos principales | Función |
| --- | --- | --- |
| math3d | q_mul, q_to_rot, euler_to_q, q_to_euler, q_derivative | Álgebra de cuaterniones y rotaciones Z-Y-X en NED/FRD. |
| vehicles | VehicleParams, VEHICLES, get_vehicle, with_payload | Catálogo de 5 vehículos, cada uno con fuente y supuestos; cantidades derivadas (hover, empuje máximo, momentos máximos). |
| propulsion | esc_steady_speed, esc_inverse, Mixer | Recta del ESC con zona muerta; asignación con desaturación por prioridades. |
| dynamics | QuadrotorDynamics, rk4_step, euler_step, Environment | Derivada del estado de 17 componentes, efecto suelo, contacto con el suelo. |
| sensors | SensorConfig, SensorSuite, ImuSample | IMU, magnetómetro, barómetro y posición con tasas, ruido, sesgo, retardos y vibración de paso de pala. |
| filters | Biquad, PT1 | Filtros de segundo orden (forma directa II traspuesta) y de primer orden; respuesta y retardo de grupo. |
| estimators | MadgwickEstimator, MahonyEstimator, EKFEstimator, IdealEstimator, NavEstimator | AHRS intercambiables y filtro de Kalman de posición y velocidad. |
| disturbances | WindConfig, MagEMIConfig, PayloadEvent, MotorFault, DisturbanceManager | Viento medio, Dryden, ráfaga, EMI, carga útil y fallas. |
| control.pid | PID, PIDGains | PID discreto con derivada sobre la medida filtrada y anti-windup. |
| control.tuning | suggest_attitude_gains, suggest_vertical_gains | Ganancias SIMC calculadas del modelo. |
| control.attitude | AttitudeController, VerticalController, acceleration_to_attitude | Cascada de actitud, lazo vertical y planitud diferencial. |
| control.position | PIDPositionController, LinearMPC, NonlinearMPC, RLPositionController, MPCRLController | Controladores de posición registrados en CONTROLLERS. |
| trajectories | Hover, StepWaypoints, Circle, Lemniscate, Helix, MinimumSnap, Quintic | Referencias con derivadas analíticas, registradas en TRAJECTORIES. |
| simulator | SimConfig, Simulation, NavState, PositionCommand | Orquestación, telemetría y registro. |
| scenarios | make_config, prepare_tracking_sim, make_tracking_sim | Inicialización idéntica para GUI, banco, barridos y pruebas. |
| metrics | step_metrics, tracking_metrics | Métricas sobre la posición verdadera. |
| identification | identify, fit_fopdt, get_lags | Rezagos del lazo interno vistos desde el lazo de posición. |
| objectives | AttitudeStep, HoverDisturbance, EstimatorAccuracy | Escenarios cortos y deterministas para barridos. |
| sweeps | SweepParam, SweepSpec, run_sweep, SweepResult, PRESETS | Diseño de experimentos, ejecución paralela reanudable y análisis. |
| rl | env, ppo, policy, surrogate, base_mpc, refgen, validation | Aprendizaje por refuerzo fuera de línea. |

### 3.1.1 Orquestador: simulator.Simulation

SimConfig reúne en un solo objeto todo lo que define una corrida: vehículo, tasas (physics_hz = 1000, ctrl_hz = 500, outer_hz = 100), integrador, estimador y sus ganancias, sensores, perturbaciones, filtros del giroscopio, modo (attitude o trajectory), arranque en el aire y semilla. Simulation construye a partir de ella todos los objetos y expone reset(), step_control(), advance(t), run(t), telemetry() y log_arrays(). Los métodos set_estimator, set_filter, set_vehicle, set_position_controller, set_trajectory y attach_payload permiten cambiar la configuración en caliente. El arranque en el aire llena las líneas de retardo de los sensores con el estado inicial, alinea el estimador con la actitud verdadera y lleva la covarianza de navegación a régimen, como haría la alineación en tierra de un autopiloto.

### 3.1.2 Controladores de posición

Todos heredan de PositionController y reciben un NavState con lo que un controlador real puede ver: posición, velocidad, actitud y aceleración estimadas y la masa nominal. Devuelven un PositionCommand con la aceleración deseada en NED, el rumbo y su prealimentación. Comparten la misma restricción de inclinación máxima (30°) y la misma caja de aceleración, de modo que la comparación entre ellos es justa.

Tabla 4  │  Controladores de posición registrados.

| Clave | Etiqueta en la interfaz | Parámetros | Archivo |
| --- | --- | --- | --- |
| pid | PID en cascada (PX4) | 15 | control/position/pid.py |
| mpc | MPC lineal con previsión | 17 | control/position/mpc.py |
| nmpc | MPC no lineal (iLQR) | 19 | control/position/nmpc.py |
| rl | RL puro (PPO offline) | 2 | control/position/rl.py |
| mpc_rl | Híbrido MPC + RL residual | 2 | control/position/mpc_rl.py |

### 3.1.3 Trayectorias

Cada generador define sample(t) y devuelve un RefPoint con posición, velocidad, aceleración, jerk y rumbo, todos con derivadas analíticas. Las curvas periódicas arrancan desde el reposo con una rampa suave de la fase, de modo que la referencia es continua en aceleración desde el primer instante.

Tabla 5  │  Generadores de trayectoria y sus parámetros.

| Clave | Etiqueta | Parámetros (valor por defecto) |
| --- | --- | --- |
| hover | Vuelo estacionario | Posición x (norte) 0 m; Posición y (este) 0 m; Altura 1.5 m; Rumbo 0 °; Duración 20 s |
| step_waypoints | Escalones (caja) | Lado de la caja 1 m; Escalón de altura 0.5 m; Altura inicial 1.5 m; Tiempo por consigna 4 s; Inicio x 0 m; Inicio y 0 m; Rumbo 0 ° |
| circle | Círculo | Radio 1.5 m; Periodo de una vuelta 10 s; Número de vueltas 2; Rampa de arranque 3 s; Altura 1.5 m; Centro x (norte) 0 m; Centro y (este) 0 m; Rumbo 0 ° |
| lemniscate | Figura en 8 (lemniscata) | Largo de cada lóbulo 2 m; Ancho de los lóbulos 1 m; Periodo de una vuelta 10 s; Número de vueltas 2; Rampa de arranque 3 s; Altura 1.5 m; Centro x (norte) 0 m; Centro y (este) 0 m; Rumbo 0 ° |
| helix | Hélice | Radio 1.5 m; Subida por vuelta 0.5 m; Periodo de una vuelta 10 s; Número de vueltas 2; Rampa de arranque 3 s; Altura 1.5 m; Centro x (norte) 0 m; Centro y (este) 0 m; Rumbo 0 ° |
| minimum_snap | Mínimo snap (waypoints) | Escala del recorrido 1 m; Velocidad media 0.8 m/s; Tiempo mínimo por tramo 1.5 s; Altura base 1.5 m; Inicio x 0 m; Inicio y 0 m; Rumbo 0 ° |
| quintic | Punto a punto (mínimo jerk) | Inicio x 0 m; Inicio y 0 m; Altura inicial 1.5 m; Destino x 3 m; Destino y 2 m; Altura final 2 m; Tiempo de maniobra 4 s; Espera antes/después 2 s; Rumbo 0 ° |

## 3.2 Interfaz gráfica (gui)

Tabla 6  │  Módulos de la interfaz.

| Archivo | Contenido |
| --- | --- |
| main.py | Punto de entrada: opciones --light, --vehicle, --play; escalado de alta densidad; crea MainWindow. |
| gui/main_window.py | Ventana principal: barra superior, riel de navegación, pila de páginas, registro de eventos y atajos. |
| gui/controller.py | SimulationController: único dueño de la Simulation, reloj de la GUI, pruebas de escalón, perturbaciones, trayectorias y exportación. |
| gui/store.py | Buffers circulares de NumPy de tamaño fijo (600 s a 100 Hz) y anillo del giroscopio a 500 Hz; exportación CSV. |
| gui/workers.py | CompareWorker y SweepWorker en QThread. |
| gui/registry.py | Acceso tolerante a los registros del núcleo: si un módulo no importa, la página lo informa en lugar de caerse. |
| gui/analysis.py | Cálculos para las gráficas (espectro, Bode, métricas). |
| gui/theme.py, gui/icons.py | Tokens de color y tipografía, hojas de estilo oscura y clara; iconos vectoriales. |
| gui/pages/ | Actitud, Trayectorias, Perturbaciones, Sensores, Barridos y Modelo. |
| gui/widgets/ | Horizonte artificial, brújula, barras de motores, dial de viento (QPainter); lienzos pyqtgraph; vista 3D OpenGL con respaldo isométrico; formularios generados desde PARAMS. |
| gui/tour.py | Tour guiado (37 pasos declarados como datos TourStep): capa que oscurece la ventana y resalta cada elemento, con tarjeta y navegación por teclado. |
| gui/scenario.py | Escenarios en JSON: validación, aplicación a la sesión (apply), captura de la sesión (capture), acciones programadas en tiempo simulado y lista de ejemplos. |
| gui/dialogs.py | Bienvenida, galería de ejemplos, tarjeta guía, guardar y abrir escenario, atajos y «Acerca de». |
| gui/about.py | Nombre, versión, autores y filiación del programa en un solo lugar. |
| gui/settings.py | Preferencias persistentes (por ejemplo, no volver a mostrar la bienvenida). |

# 4 Modelo matemático

Esta sección resume las ecuaciones que resuelve el núcleo. Cada una corresponde a una función identificable del código; la derivación, las fuentes y la verificación están en el documento del modelo.

## 4.1 Estado

El estado tiene 17 componentes: posición y velocidad en NED, cuaternión de actitud, velocidad angular en el cuerpo y velocidad de los cuatro rotores.

x= pT  vT  qT  ωT  Ω1  Ω2  Ω3  Ω4 T∈R17	(1)

## 4.2 Cinemática

p=v,  q=12 q⊗0ω	(2)

El cuaternión se renormaliza después de cada paso de integración. La matriz de rotación cuerpo → inercial, R(q), sigue la convención Z-Y-X.

## 4.3 Dinámica de traslación y rotación

m v=mg e3+Rq fB+Fext,  fB=fa,xfa,yfa,z−i=14Ti	(3)

J ω=τB−ω×Jω−ω×hr+τa+τext,  hr,z=−Jmi=14ei Ωi	(4)

fa es el arrastre cuadrático del fuselaje calculado con la velocidad relativa al aire, hr el momento angular de los rotores (efecto giroscópico), ei = ±1 el sentido de giro de cada rotor y τa el amortiguamiento rotacional. El término de reacción por aceleración de los rotores se omite, porque el modelo de motor de primer orden no limita la corriente y daría una aceleración inicial irreal.

## 4.4 Propulsor y asignación de control

Tm Ωi=ηi ωssσi−Ωi,  ωssσ=max0, CR σ+ωb,  Ti=CT Ωi2, Qi=CM Ωi2	(5)

ηi es la eficiencia del motor (1 nominal; menor que 1 con una falla). El empuje total y los momentos se relacionan con los cuadrados de las velocidades por la matriz de asignación del bastidor en X:

Tτxτyτz=CTCTCTCT−y1CT−y2CT−y3CT−y4CTx1CTx2CTx3CTx4CTe1CMe2CMe3CMe4CMΩ12Ω22Ω32Ω42	(6)

El mezclador invierte esta relación y, si algún motor se sale de [0, 1], desatura con la prioridad de PX4: conserva roll y pitch, después el empuje y por último la guiñada. El factor k_rp informa cuánto se recortó el momento de roll y pitch.

## 4.5 Aerodinámica, viento y suelo

kgeh=TIGETOGE=11−Rp4h2,  kge≤1.4	(7)

El efecto suelo de Cheeseman y Bennett es opcional. El viento entra a la dinámica como velocidad del aire: el arrastre se calcula con la velocidad relativa v − vw, donde vw suma el viento medio, la turbulencia de Dryden y una ráfaga 1−cos.

u=−VL u+σ2VL nt,  vraft=A21−cos2πt−t0d	(8)

## 4.6 Sensores e interferencia

El ruido blanco de cada sensor se escala con su densidad espectral y la tasa de muestreo (σ = N·√fs); el sesgo del giroscopio arranca con un valor aleatorio y deriva como un paseo aleatorio. La vibración de las hélices agrega al giroscopio y al acelerómetro un tono a la frecuencia de paso de pala, que para hélices de dos palas es:

fbp=2 Ω2π  Ω=Ωh=557.3 rad/s ⇒ fbp≈177 Hz	(9)

La interferencia electromagnética en el magnetómetro es un campo parásito proporcional a la corriente de los motores más pulsos aleatorios:

bEMI=kI14i=14σi1.5dEMI+pulsos	(10)

SUPUESTO El exponente 1.5 de la interferencia no se deriva del modelo de propulsor; es un supuesto declarado en el documento del modelo (sección 13).

## 4.7 Parámetros del vehículo de referencia

Tabla 7  │  Parámetros del PAE-X450 (fuente: CopterSim/RflySim, Quan et al.).

| Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Masa | m | 1.4 | kg |
| Brazo (centro a motor) | ℓ | 0.225 | m |
| Inercias | Jxx, Jyy, Jzz | 0.0241, 0.0239, 0.0386 | kg·m² |
| Coeficiente de empuje | CT | 1.105 × 10−5 | N/(rad/s)² |
| Coeficiente de par | CM | 1.779 × 10−7 | N·m/(rad/s)² |
| Inercia del rotor | Jm | 1.287 × 10−4 | kg·m² |
| Recta del ESC | CR, ωb | 1148, -141.4 | rad/s |
| Constante de tiempo del motor | Tm | 0.02 | s |
| Velocidad de hover | Ωh | 557.3 (5322 rpm) | rad/s |
| Acelerador de hover | σh | 0.609 | — |
| Relación empuje/peso | — | 3.26 | — |
| Momentos máximos | τmax | 3.5627 / 3.5627 / 0.3605 | N·m |

# 5 Algoritmos y métodos implementados

## 5.1 Integración numérica: Runge–Kutta de cuarto orden

xn+1=xn+h6k1+2k2+2k3+k4, k1=fxn, k2,3=f​xn+h2k1,2, k4=fxn+h k3	(11)

Con h = 1 ms y el mando retenido entre muestras de control. La verificación midió un orden de convergencia de 4.19 y una deriva relativa de energía en rotación libre del orden de 10−14; el integrador de Euler (euler_step) queda disponible para comparación (figura 4).

Figura 4  │  Error contra paso de integración para Euler y RK4 (documento del modelo).

## 5.2 Filtros digitales

Cada biquad se evalúa en forma directa II traspuesta, con coeficientes de las fórmulas de Bristow-Johnson (pasa-bajos con Q, Butterworth con Q = 0.7071, Chebyshev tipo I con rizado y notch). Al rediseñar un filtro en vuelo se conservan los estados internos para no introducir un transitorio.

yk=b0xk+z1,  z1←b1xk−a1yk+z2,  z2←b2xk−a2yk	(12)

## 5.3 Estimadores de actitud y de navegación

Tabla 8  │  Estimadores disponibles y ganancias por defecto.

| Estimador | Principio | Ganancias por defecto |
| --- | --- | --- |
| Madgwick | Descenso de gradiente sobre el error de gravedad y campo magnético; corrección proporcional a β. | β = 0.015 |
| Mahony | Filtro complementario no lineal en SO(3) con corrección PI; el integral estima el sesgo del giroscopio. | kp = 1.0, ki = 0.05 |
| EKF (7 estados) | Cuaternión y sesgo del giroscopio; predicción con el giroscopio, corrección con acelerómetro y magnetómetro. | σgiro = 0.02, deriva 2×10−4, σacel = 0.5, σmag = 0.3 |
| Ideal | Devuelve la actitud verdadera; sirve para medir el costo de estimar. | — |
| Navegación | Kalman lineal de posición y velocidad por eje: predice con la aceleración medida rotada a NED y corrige con el sensor de posición y el barómetro. | — |

Todos los AHRS reciben el acelerómetro filtrado a 30 Hz y, si está activa, la compensación de aceleración cinemática (como ATT_ACC_COMP de PX4): se resta la aceleración estimada por navegación para recuperar la dirección de la gravedad, porque el acelerómetro de un multirrotor que acelera no la mide. La resta usa la actitud estimada. Como el filtro de navegación predice con ese mismo acelerómetro, entre correcciones de posición el AHRS recibiría su propia estimación de la gravedad; sin sensor de posición la inclinación dejaría de ser observable y derivaría. Por eso la compensación solo se aplica cuando el filtro de navegación recibe correcciones de posición absoluta.

e=sg×RTe3+m×RTb,  ωc=ωmed+kp e+I,  I←I+ki e Δt	(13)

## 5.4 PID discreto y sintonía SIMC

El PID usa la derivada de la medida (no del error) filtrada con un pasa-bajos de primer orden, integración condicional como anti-windup y un límite absoluto del integrador. Las ganancias iniciales del lazo de tasa salen de las reglas SIMC aplicadas a un integrador con retardo, cuyo retardo equivalente suma la latencia de la IMU, la retención, el filtro y la mitad de la constante del motor:

ωsus=K e−θss, K=τmaxJ,  Kc=1Kτc+θ, Ti=4τc+θ, τc=θ	(14)

Para el PAE-X450 resulta θ = 16 ms y, en roll, Kp = 0.2114, Ki = 1.6515, Kd = 0.00338 en el lazo de tasa y Kp = 7.812 1/s en el de ángulo. Un escalón de 10° sube en 0.13 s sin sobrepaso apreciable.

## 5.5 Planitud diferencial

Los controladores de posición entregan una aceleración deseada. La fuerza necesaria se limita para respetar la inclinación máxima y se convierte en empuje y actitud de referencia:

F=m ades−g e3,  zB=−F∥F∥,  T=∥F∥	(15)

## 5.6 PID de posición en cascada

vsp=vref+satKppref−p,  ades=sataref+Kv ev+Ki∫ev dt+Kd ev	(16)

Es la estructura de mc_pos_control de PX4, con prealimentación de la velocidad y la aceleración de referencia. Las ganancias por defecto en XY (Kp = 3.6, Kv = 5.5, Ki = 2.0) se afinaron en simulación; el integral se dejó bajo porque con interferencia magnética un integral grande entra en espiral.

## 5.7 MPC lineal con previsión

Por eje, el modelo de predicción tiene como estados posición, velocidad y aceleración, con el rezago identificado del lazo interno; se discretiza de forma exacta con retención de orden cero. El costo sobre N = 20 pasos de 50 ms (1 s de previsión) es:

J=k=1Nqp pk−pref,k2+qv vk−vref,k2+k=0N−1ru uk−uref,k2+rdu uk−uk−12	(17)

Eliminando los estados, el problema es un QP en las N entradas con restricciones de caja. Se calcula primero el óptimo sin restricciones; si viola la caja, se resuelve con FISTA (Beck y Teboulle) con reinicio por gradiente, precondicionamiento de Jacobi, arranque en caliente y a lo sumo 60 iteraciones. Un observador de Luenberger de perturbación de entrada (polos en −2.4 ± 1.8j) hace el control libre de offset ante viento y carga.

## 5.8 MPC no lineal (iLQR)

Usa un modelo de nueve estados (posición, velocidad, roll, pitch y empuje) con proyección trigonométrica exacta del empuje y arrastre cuadrático. Los estados de rezago se integran exactamente y la traslación con RK4. El problema se resuelve con iLQR con entradas acotadas a la manera de box-DDP: jacobianos por diferencias finitas vectorizadas, QP de caja de dimensión 3 por Newton proyectado en el paso hacia atrás y búsqueda de línea en lote en el paso hacia adelante. Se hace una iteración por llamada con arranque en caliente (iteración en tiempo real).

## 5.9 Aprendizaje por refuerzo fuera de línea

1.	Identificación. Se excita el simulador completo con escalones aleatorios de aceleración y se ajusta un modelo retardo + primer orden por eje (rl/surrogate.py).

2.	Entorno rápido. Solo traslación, 128 copias en paralelo en NumPy, con aleatorización de masa, rezagos, arrastre, viento, ráfagas y ruido (rl/env.py).

3.	PPO. Actor y crítico de 2 × 64 neuronas tanh, GAE y recorte 0.2, escritos en NumPy con retropropagación manual verificada contra diferencias finitas (rl/ppo.py).

4.	Ejecución. La política se carga desde models/*.npz y corre sin reentrenar en el simulador completo (control/position/rl.py). El híbrido suma al MPC una corrección acotada a 2 m/s² (control/position/mpc_rl.py).

ades=sataMPC+s R πo,  R=2 m/s2, s∈0, 1.5	(18)

## 5.10 Barridos de parámetros

sweeps.py genera los puntos con rejilla completa, muestreo aleatorio o hipercubo latino y los refina alrededor del mejor (rejilla local o búsqueda de Hooke y Jeeves). Cada punto se evalúa con varias semillas usando números aleatorios comunes. El costo se normaliza contra la configuración por defecto corrida con las mismas semillas, de modo que J = 1 es «igual que el defecto»:

J=k​wkmkmkbase,  J=∞ si hay choque	(19)

El análisis entrega el ranking, el frente de Pareto de dos métricas, los efectos principales y la sensibilidad por ρ de Spearman. Los barridos predefinidos son:

Tabla 9  │  Barridos predefinidos (quadsim.sweeps.PRESETS).

| Clave | Descripción |
| --- | --- |
| gyro_lpf | Pasa-bajos del giroscopio (Fc × tipo) |
| notch | Notch del giroscopio (centro × Q) |
| madgwick_beta | β de Madgwick |
| mahony_gains | Ganancias Kp × Ki de Mahony |
| ekf_noise | Ruidos de medida del EKF |
| rate_pid | PID de tasa (Kp × Kd) |
| hover_lpf | Pasa-bajos bajo turbulencia |
| overnight | Nocturno: 8 parámetros conjuntos (LHS) |

# 6 Restricciones y consideraciones de tiempo real

## 6.1 Temporización

El simulador reproduce los relojes de un autopiloto (figura 5). La pantalla es solo un observador: dibujar a 50 Hz no cambia la física.

Figura 5  │  Ejecuciones de cada lazo en una ventana de 20 ms de tiempo simulado.

Tabla 10  │  Tasas de ejecución.

| Lazo | Tasa | Periodo | Qué corre |
| --- | --- | --- | --- |
| Física | 1000 Hz | 1 ms | RK4 sobre el modelo 6-DOF (2 subpasos por paso de control) |
| Control | 500 Hz | 2 ms | Muestreo de IMU, filtros, AHRS, navegación, cascada de actitud, mezclador |
| Lazo externo | 100 Hz | 10 ms | Lazo vertical o controlador de posición |
| Telemetría | 100 Hz | 10 ms | Registro en buffers (500 Hz para el giroscopio) |
| Reloj de la GUI | 50 Hz | 20 ms | Avance de la simulación en vivo |
| Redibujo | ≤ 30 Hz | ≥ 33 ms | Solo la página visible |

## 6.2 Ejecución concurrente

Las comparaciones corren los controladores en serie dentro de un QThread para no competir por CPU con la simulación en vivo. Los barridos corren en un QThread con un proceso por defecto; con más procesos usan un Pool de multiprocessing y fijan una hebra BLAS por proceso. Todas las corridas en segundo plano trabajan sobre copias de la configuración, nunca sobre la simulación en vivo.

## 6.3 Desempeño medido

Tabla 11  │  Desempeño medido en la máquina de desarrollo.

| Medida | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Factor de tiempo real sin interfaz (Mahony) | 13.5× | model_verification.py, bloque L |
| Cómputo del MPC lineal por llamada | 0.36 ms (media) | banco final |
| Cómputo del MPC no lineal por llamada | 4.5 ms (media) | banco final |
| Memoria de la interfaz en uso | ≈200 MB | medición con getrusage |
| Memoria del núcleo sin interfaz | ≈32 MB | medición con getrusage |

## 6.4 Limitaciones del modelo

Sin dinámica eléctrica del motor ni modelo de batería: el voltaje es constante.

Sin aerodinámica del rotor en vuelo de avance (blade flapping, arrastre inducido) ni anillo de vórtices.

Empuje cuadrático puro; tensor de inercia diagonal, también con carga útil.

Turbulencia con filtros de primer orden alineados con NED.

Por defecto el mando se aplica en el mismo periodo en que se calcula y el ESC responde de forma continua, sin tasa de PWM ni cuantización. Las opciones esc_rate_hz, compute_delay_samples y throttle_levels de SimConfig permiten estudiarlos; quedan desactivadas hasta medir el ESC y el firmware del dron real, porque un periodo de cómputo resta unos 3° de margen de fase al lazo de tasa y un PWM de 50 Hz lo llevaría de 59° a unos 36°.

La constante de tiempo del motor (20 ms) viene de la literatura y es igual al acelerar y al frenar; el lazo de tasa es sensible a ella.

El lazo es perfectamente periódico (sin jitter del sistema operativo del ESP32) y el error de actitud se calcula en ángulos de Euler, válido con el límite de 30° de inclinación.

El efecto suelo escala el empuje pero no el par de los rotores.

Los rezagos identificados, los pesos de MPC y NMPC y las políticas de RL se obtuvieron con la versión anterior del núcleo y no se regeneraron.

## 6.5 Limitaciones de los controladores

Con el MPC no lineal activo la simulación en vivo corre a unas 1.4 veces el tiempo real en la máquina de desarrollo, de modo que las velocidades ×2 y ×4 no se alcanzan. Los controladores de aprendizaje dependen de los archivos de pesos en models/; si faltan, la interfaz los informa y vuelve al modo actitud. Con interferencia magnética y escalones de 1 m el PID de posición entra en un ciclo límite; es un hallazgo del banco, no un error de programación. PID, MPC y MPC no lineal se afinaron con una de las semillas del banco de comparación, y las políticas de RL tuvieron un solo entrenamiento cada una; las conclusiones del banco valen para estas sintonías y estas políticas.

## 6.6 Datos pendientes del dron real

Protocolo y frecuencia de actualización del ESC.

Constante de tiempo del motor medida en banco.

Modo y tasa reales del barómetro BMP180 en el firmware.

Sistema de posicionamiento disponible y su latencia, que decide si la compensación de aceleración puede usarse.

# 7 Despliegue y ejecución

## 7.1 Entorno de desarrollo

El proyecto es Python puro. Se recomienda un entorno virtual para aislar las dependencias:

git clone https://github.com/JesusJacome18/PAE-Quadcopter-SIM.git cd PAE-Quadcopter-SIM python -m venv .venv .venv\Scripts\activate # Windows source .venv/bin/activate # Linux / macOS pip install -r requirements.txt

## 7.2 Dependencias

Tabla 12  │  Dependencias declaradas en requirements.txt.

| Biblioteca | Versión mínima | Uso |
| --- | --- | --- |
| numpy | 1.24 | Núcleo de simulación |
| PySide6 | 6.5 | Interfaz gráfica |
| pyqtgraph | 0.13.3 | Gráficas en tiempo real |
| PyOpenGL | 3.1 | Vista 3D (opcional) |
| matplotlib | 3.7 | Gráficas de barridos fuera de la interfaz |
| scipy | 1.10 | Identificación del modelo sustituto de RL |
| pytest | 7 | Pruebas |

## 7.3 Ejecución desde Python

python main.py # tema oscuro python main.py --light # tema claro (proyector) python main.py --vehicle luukkonen --play python main.py --example 05 # abre el ejemplo 05 de examples/ python main.py --scenario archivo.json python main.py --tour # arranca el tour guiado python main.py --no-welcome # sin la bienvenida del primer arranque # variables de entorno PAE_NO_GL=1 # fuerza la vista 3D sin OpenGL QT_QPA_PLATFORM=offscreen # sin pantalla (pruebas)

El núcleo se puede usar sin interfaz desde cualquier guion:

from quadsim.scenarios import make_tracking_sim from quadsim.trajectories import make_trajectory from quadsim.control.position import make_controller traj = make_trajectory("lemniscate") ctrl = make_controller("mpc", "pae_x450") sim = make_tracking_sim(traj, ctrl, "wind", seed=1) sim.set_trajectory(traj) log = sim.run(traj.duration) # dict de arreglos: t, pos_0..2, ref_0..2, ...

## 7.4 Pruebas y verificación

# Windows: set PYTHONPATH=. Linux/macOS: export PYTHONPATH=. python -m pytest -q # 223 pruebas python experiments/model_verification.py # verificación numérica (~1 min) python experiments/benchmark_controllers.py --trajectories lemniscate circle \ lemniscate_fast step_waypoints --scenarios nominal wind payload mag_emi \ --seeds 1 2 3 # banco completo (~25 min) python experiments/sweep_cli.py --help # barridos python experiments/train_rl.py validate # validación de las políticas

Las pruebas que miden tiempo de cómputo dependen del equipo y se omiten por defecto; se activan con la variable de entorno PERF_TESTS=1. Las pruebas de la interfaz corren sin pantalla con QT_QPA_PLATFORM=offscreen. Además de las pruebas automáticas, docs/PROTOCOLO_PRUEBAS.md reúne 87 casos de prueba manuales, agrupados por página y por función (arranque, menús, cada página, ejemplos, exportación, robustez). Cada caso indica qué tocar, con qué valor, qué debe aparecer y qué señal indica un defecto, y el protocolo termina con una tabla de resultados para marcar en el equipo donde se va a presentar el programa.

## 7.5 Organización de datos y modelos

Tabla 13  │  Archivos de datos generados y consumidos.

| Ruta | Contenido |
| --- | --- |
| models/rl_pure.npz, models/mpc_rl_residual*.npz | Pesos de las políticas de RL y metadatos del sustituto. |
| models/surrogate_id.json | Parámetros identificados del modelo sustituto. |
| experiments/results/benchmark_final/ | Resultados del banco: runs.csv, summary.csv, summary.md y gráficas. |
| experiments/results/sweeps/<nombre>_<fecha>/ | runs.jsonl (crudo, reanudable), results.csv, summary.md, best.json, gráficas. |
| docs/modelo/resultados_verificacion.json | Cifras de la verificación numérica del modelo. |
| Exportación CSV de la interfaz | Telemetría a 100 Hz de tiempo simulado, hasta 600 s. |

## 7.6 Ejecutable para Windows (PyInstaller)

La distribución para usuarios sin Python es una compilación de PyInstaller en modo de una carpeta (one-folder), descrita en packaging/QuadSIM-PRIMBIO.spec. El resultado es la carpeta dist/QuadSIM-PRIMBIO/, con el ejecutable QuadSIM-PRIMBIO.exe y una subcarpeta _internal/ que contiene el intérprete de Python, las bibliotecas y los datos que el programa necesita: la carpeta examples/ con los once escenarios, la carpeta models/ con los pesos de las políticas de aprendizaje por refuerzo, el PDF del modelo matemático y el icono assets/icono.png. El ejecutable lleva el icono assets/icono.ico. Se prefirió este modo al de archivo único porque arranca más rápido: no tiene que descomprimir las bibliotecas en una carpeta temporal en cada inicio. Una compilación de prueba en Linux ocupó unos 385 MB; se verificó que arranca y que ejecuta el ejemplo 06 sin pantalla.

La compilación se hace de dos formas equivalentes:

Integración continua. El flujo .github/workflows/build-windows.yml corre en una máquina windows-latest de GitHub Actions con cada cambio en la rama principal: instala las dependencias, ejecuta un subconjunto de las pruebas automáticas, compila con PyInstaller, hace una prueba de humo (abre el ejecutable con el ejemplo 05 en marcha y comprueba que sigue vivo a los 20 s) y publica QuadSIM-PRIMBIO-win64.zip como artefacto. Cuando se publica una etiqueta de versión (v*), el mismo archivo se adjunta a una versión (Release) del repositorio.

Compilación local. En un equipo Windows con Python 3.10 o posterior, el guion build_exe.bat de la raíz del repositorio crea un entorno virtual, instala las dependencias y PyInstaller, compila y comprime la carpeta en QuadSIM-PRIMBIO-win64.zip.

El punto de entrada es el mismo main.py, de modo que el ejecutable acepta las mismas opciones de línea de órdenes. En el programa compilado, los resultados de los barridos se guardan en Documentos/QuadSIM-PRIMBIO/barridos del usuario, porque la carpeta del ejecutable puede no tener permisos de escritura. Una compilación de PyInstaller solo corre en el sistema operativo en que se generó: por eso el ejecutable de Windows se construye en Windows.

Archivos de empaquetado presentes en el repositorio: build_exe.bat, packaging/QuadSIM-PRIMBIO.spec, .github/workflows/build-windows.yml.

## 7.7 Regeneración de estos documentos

PYTHONPATH=. python docs/registro/build_registro.py --todo # --capturas capturas de la interfaz (make_capturas.py) # --figuras diagramas y figura de portada (figuras.py) # --verificar corre pytest y guarda verificacion.json

## 7.8 Tecnologías utilizadas

Tabla 14  │  Tecnologías.

| Tecnología | Uso |
| --- | --- |
| Python 3 | Lenguaje de todo el proyecto. |
| NumPy | Álgebra, integración, filtros, estimadores, MPC, red neuronal y PPO. |
| Qt 6 (PySide6) | Ventana, señales, hilos, temporizador, dibujo de instrumentos. |
| pyqtgraph | Gráficas de alto rendimiento. |
| OpenGL (PyOpenGL) | Escena 3D. |
| SciPy, Matplotlib | Identificación y gráficas fuera de la interfaz. |
| pytest | Pruebas automáticas. |
| LaTeX, pandoc | Documento del modelo y su versión Markdown. |

# 8 Glosario de términos

Tabla 15  │  Glosario.

| Término | Definición |
| --- | --- |
| 6-DOF | Seis grados de libertad: tres de traslación y tres de rotación. |
| AHRS | Sistema de referencia de actitud y rumbo: estimador de la orientación. |
| Anti-windup | Mecanismo que detiene el integrador de un PID cuando el actuador está saturado. |
| Biquad | Filtro digital de segundo orden con dos polos y dos ceros. |
| Cascada | Arquitectura de control con un lazo externo que da la referencia de uno interno. |
| Dryden | Modelo espectral de turbulencia atmosférica (MIL-F-8785C). |
| EKF | Filtro de Kalman extendido. |
| EMI | Interferencia electromagnética; aquí, sobre el magnetómetro. |
| ESC | Controlador electrónico de velocidad del motor sin escobillas. |
| FISTA | Algoritmo de gradiente proximal acelerado usado para el QP del MPC. |
| FOPDT | Modelo de primer orden con tiempo muerto. |
| FRD / NED | Marcos cuerpo (adelante-derecha-abajo) e inercial (norte-este-abajo). |
| iLQR | Regulador cuadrático lineal iterativo, método de optimización de trayectorias. |
| IMU | Unidad de medida inercial: giroscopio y acelerómetro. |
| Mezclador | Bloque que reparte empuje y momentos entre los motores. |
| MPC | Control predictivo basado en modelo. |
| Paso de pala | Frecuencia a la que pasan las palas de la hélice; origen del tono de vibración. |
| Pareto (frente) | Conjunto de configuraciones no dominadas en dos objetivos. |
| Planitud diferencial | Propiedad que permite obtener empuje y actitud a partir de la aceleración deseada. |
| PPO | Optimización de política proximal, algoritmo de aprendizaje por refuerzo. |
| RK4 | Método de Runge–Kutta de cuarto orden. |
| RMSE | Raíz del error cuadrático medio. |
| SIMC | Reglas de sintonía de PID de Skogestad basadas en el modelo. |
| Sim2Real | Transferencia de un controlador entrenado en simulación al sistema real. |
| Factor de tiempo real (TR) | Segundos simulados por segundo de reloj. |
| ZOH | Retención de orden cero: el mando se mantiene constante entre muestras. |