UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  ·  SEMILLERO PRIMBIO	PQS-TF-004  ·  Rev. 3.0

REGISTRO DE SOPORTE LÓGICO · DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Título y Descripción de Funciones QuadSIM-PRIMBIO · versión 3.0

| AUTOR(ES) Jesús Daniel Jácome (autor) · Francisco Javier Burgos Flórez (director) | FECHA Octubre de 2026 | AFILIACIÓN Universidad Nacional de Colombia, Sede La Paz · Semillero PRIMBIO · Grupo de Investigación IAM-NANO |
| --- | --- | --- |

# 1 Título del soporte lógico

QuadSIM-PRIMBIO

# 2 Descripción

QuadSIM-PRIMBIO es un simulador de escritorio de un cuadricóptero que reproduce su dinámica no lineal de seis grados de libertad, sus motores, sensores, filtros y estimadores de actitud, y el control en cascada de un autopiloto. Permite sintonizar en simulación los controladores de actitud y de trayectoria (PID, MPC lineal, MPC no lineal, aprendizaje por refuerzo e híbrido), someter el vehículo a viento, interferencia magnética, cambios de carga y fallas de motor, y comparar resultados reproducibles como punto de partida para la sintonía de drones reales.

# 3 Funciones

1.	Simular el vuelo de un cuadricóptero con un modelo no lineal de seis grados de libertad y 17 estados, integrado con Runge–Kutta de cuarto orden a 1 kHz, sobre un catálogo de 5 vehículos con parámetros tomados de la literatura.

2.	Modelar el propulsor (variador, motor sin escobillas y hélice) y repartir el mando entre los cuatro motores con un mezclador que desatura por prioridades.

3.	Simular los sensores de a bordo (IMU, magnetómetro, barómetro y posición externa) con ruido, sesgo, retardo y la vibración de las hélices.

4.	Filtrar el giroscopio con filtros digitales configurables (pasa-bajos, Butterworth, Chebyshev y notch) y mostrar su respuesta en frecuencia y el espectro de la señal.

5.	Estimar la actitud con los algoritmos de Madgwick, Mahony o un filtro de Kalman extendido, intercambiables en pleno vuelo, y la posición con un filtro de Kalman.

6.	Sintonizar el control de actitud en cascada por eje, con ganancias iniciales calculadas desde el modelo (reglas SIMC), y medir pruebas de escalón con subida, sobrepaso, asentamiento y error final.

7.	Generar 7 trayectorias de referencia con derivadas analíticas: vuelo estacionario, escalones, círculo, figura en 8, hélice, mínimo snap y punto a punto.

8.	Seguir trayectorias con cinco controladores de posición (PID en cascada, MPC lineal, MPC no lineal, aprendizaje por refuerzo e híbrido MPC con aprendizaje por refuerzo) y compararlos en igualdad de condiciones.

9.	Aplicar perturbaciones inmediatas o programadas: viento medio, turbulencia, ráfagas, interferencia en el magnetómetro, carga útil y pérdida de eficiencia de un motor.

10.	Ejecutar barridos automáticos de parámetros de filtros, estimadores y ganancias, con réplicas, costo normalizado, frente de Pareto, análisis de sensibilidad y ejecución paralela reanudable.

11.	Entrenar fuera de línea políticas de aprendizaje por refuerzo en un entorno rápido identificado del simulador completo y validarlas en él.

12.	Visualizar la telemetría en vivo con gráficas, instrumentos de vuelo y vista 3D, y exportar cada corrida a un archivo CSV.

13.	Consultar los parámetros del vehículo con su unidad y su fuente, las cantidades derivadas y las tasas de ejecución de la simulación.

14.	Ofrecer ayuda integrada en la aplicación: un recorrido guiado por la interfaz, una galería de ejemplos listos para cargar y guardar y abrir escenarios de simulación.